R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0606 | Codice R.E.M | 15147 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SORGENIA |  | Data : 23/09/2020 14:49:20 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 381 | ANSALDO CT400Y2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.207 | 110.00 |  | a | 260.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 890.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 18.207 | 110.00 |  | c | 280.00 | rpm | 2980 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.5 | 0.00 | 6.1 |
| 182.3° | 165.3° | 138.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.0 | 0.5 |
| 180.4° | 151.2° | 86.0° |

Velocità di misura = 531 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto e ventola