R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0274 | Codice R.E.M | 14971 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 07/07/2020 16:16:07 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 185 | GENERATORE ABB AMG500L8 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 104.937 | 455.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1400.00 | Peso | 3000.00 |
| P2 | 212.207 | 225.00 |  | c | 600.00 | rpm | 750 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 108 | 0.00 | 465 |
| 123.9° | 140.7° | 148.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 2.7 |
| 19.9° | 16.1° | 221.7° |

Velocità di misura = 266 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con ventola