R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0502 | Codice R.E.M | 15099 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN S.C.R.L. |  | Data : 11/08/2020 12:09:21 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 227 | INDOTTO ALTERNATORE |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 38.818 | 410.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1441.00 | Peso | 2000.00 |
| P2 | 127.324 | 125.00 |  | c | 140.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0.00 | 333 |
| 291.0° | 71.9° | 77.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0 | 2.5 |
| 324.5° | 310.1° | 250.6° |

Velocità di misura = 251 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta