R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0467 | Codice R.E.M: | 15074 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TLM |  | Data : 03/08/2020 14:59:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 188 | ANSALDO GH 280S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15.177 | 65.00 |  | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 260.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 10.384 | 95.00 |  | c | 335.00 | rpm | 2420 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 17.9 | 0.00 | 20.2 |
| 45.8° | 200.5° | 215.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 1.4 |
| 156.0° | 13.4° | 352.9° |

Velocità di misura = 607 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con Puleggia