R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0809 | Codice R.E.M | 15215 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VENDITTI GIOVANNI S R L |  | Data : 03/12/2020 11:26:52 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 328 | VENTOLA DIAM 620 N REM15215 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.695 | 290.00 |  | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 95.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 0.657 | 290.00 |  | c | 440.00 | rpm | 2800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 55.26 | 0.00 | 87.86 |
| 354.1° | 200.9° | 184.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.49 | 0.00 | 0.54 |
| 265.8° | 119.0° | 105.1° |

Velocità di misura = 473 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante albero e puleggia