R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0672 | Codice R.E.M | 5483 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC AQUILA |  | Data : 14/12/2020 11:42:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 281 | IEG D180L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.534 | 65.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 580.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 8.162 | 60.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1950 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 61.66 | 0.00 | 43.96 |
| 81.0° | 99.1° | 127.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.62 | 0.00 | 0.32 |
| 71.7° | 58.4° | 51.6° |

Velocità di misura = 702 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta