R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0790 | Codice R.E.M | 9568 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC |  | Data : 21/12/2020 11:29:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 282 | SIEMENS 1GG5164 0GG46 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.481 | 55.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 3.173 | 95.00 |  | c | 220.00 | rpm | 1980 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 38.93 | 0.00 | 19.01 |
| 25.0° | 67.0° | 119.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.79 | 0.00 | 0.31 |
| 105.3° | 123.2° | 150.0° |

Velocità di misura = 793 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta