R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0609 | Codice R.E.M | 7032 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC |  | Data : 05/10/2020 10:18:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 261 | SIEMENS 1GG5500 5ES40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 46.482 | 240.00 |  | a | 445.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 900.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 48.503 | 230.00 |  | c | 60.00 | rpm | 1070 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 270.8 | 0.00 | 127.5 |
| 351.7° | 357.0° | 165.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 0.0 | 2.3 |
| 248.5° | 237.4° | 110.7° |

Velocità di misura = 448 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta