R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0029 | Codice R.E.M | 15246 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A.R.I.A. |  | Data : 26/01/2021 13:17:45 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 324 | ELECTRO ADDA FC315M 6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 16.692 | 160.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 680.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 8.648 | 250.00 |  | c | 80.00 | rpm | 988 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 47.4 | 0.00 | 235.4 |
| 172.5° | 343.0° | 344.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 1.0 |
| 80.2° | 78.8° | 77.9° |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Stirpe Antony

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e mezza chiavetta