R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0266 | Codice R.E.M | 15347 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A.R.I.A. |  | Data : 06/05/2021 14:13:36 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 358 | TECHTOP T2C315S 2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.060 | 120.00 |  | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 295.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 4.060 | 120.00 |  | c | 240.00 | rpm | 2940 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 8.55 | 0.00 | 8.03 |
| 0.7° | 324.6° | 285.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.66 | 0.00 | 0.54 |
| 106.0° | 36.8° | 313.3° |

Velocità di misura = 565 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento