R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0248 | Codice R.E.M | 15340 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : AGC AUTOMOTIVE ITALIA |  | Data : 22/06/2021 15:07:34 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 358 | TECNOMASIO QUNY KW250 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10.214 | 105.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 830.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 5.856 | 160.00 |  | c | 60.00 | rpm | 2970 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 213.6 | 0.00 | 101.6 |
| 186.3° | 227.7° | 293.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 1.0 |
| 270.9° | 220.4° | 162.7° |

Velocità di misura = 455 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con giunto e ventola