R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0065 | Codice R.E.M | 15265 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO AVEZZANO |  | Data : 10/03/2021 15:48:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 618 | MENZEL MEBSSF |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 66.760 | 300.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1270.00 | Peso | 2500.00 |
| P2 | 66.760 | 300.00 |  | c | 700.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 36.5 | 0.00 | 54.9 |
| 144.5° | 149.5° | 152.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 2.0 |
| 357.7° | 349.1° | 337.9° |

Velocità di misura = 304 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e mezza chiavetta