R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0172 | Codice R.E.M | 11903 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 30/03/2021 12:10:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 373 | ELECTRO ADDA C200 LTFE 4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.090 | 70.00 |  | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 280.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 6.090 | 70.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1400 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.80 | 0.00 | 21.53 |
| 342.2° | 222.0° | 210.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.41 | 0.00 | 0.74 |
| 101.6° | 137.0° | 159.0° |

Velocità di misura = 506 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e mezze chiavette