R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0080 | Codice R.E.M | 15269 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP |  | Data : 16/02/2021 16:25:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 345 | VEM SPEH 225M |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.426 | 65.00 |  | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 360.00 | Peso | 65.00 |
| P2 | 5.426 | 65.00 |  | c | 95.00 | rpm | 2200 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18.68 | 0.00 | 4.27 |
| 266.1° | 264.6° | 258.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.77 | 0.00 | 0.89 |
| 19.7° | 228.1° | 220.2° |

Velocità di misura = 708 rpm

Operatore: Giulio Iorio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia