R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0159 | Codice R.E.M | 15297 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ELETTROMECCANICA APRILIA |  | Data : 08/03/2021 19:46:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 638 | VENTOLA DIAM 1200 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.464 | 570.00 |  | a | 370.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 165.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 4.151 | 570.00 |  | c | 1220.00 | rpm | 900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 172.2 | 0.00 | 32.2 |
| 333.5° | 324.7° | 200.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.4 |
| 88.7° | 73.2° | 300.2° |

Velocità di misura = 300 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con asse e puleggia