R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0092 | Codice R.E.M | 13493 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM |  | Data : 18/02/2021 13:04:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20C. |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.305 | 45.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 150.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 2.513 | 95.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 36.51 | 0.00 | 27.24 |
| 92.3° | 193.5° | 232.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.27 | 0.00 | 0.54 |
| 199.1° | 273.3° | 315.5° |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta