R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0067 | Codice R.E.M | 15266 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : INTERNATIONAL PAPER ITALIA |  | Data : 29/01/2021 11:02:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 295 | CANTONI 2LSG |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.576 | 110.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 310.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 14.576 | 110.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1489 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27.1 | 0.00 | 10.1 |
| 336.5° | 355.9° | 113.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.0 | 1.2 |
| 29.7° | 359.3° | 220.2° |

Velocità di misura = 550 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto