R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0073 | Codice R.E.M | 15267 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALTRACTOR |  | Data : 22/02/2021 10:37:17 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 379 | SIEMENS 1LA6316 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 22.792 | 70.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 760.00 | Peso | 270.00 |
| P2 | 9.716 | 130.00 |  | c | 140.00 | rpm | 2255 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 0.00 | 2.3 |
| 353.0° | 334.0° | 305.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 0.0 | 1.1 |
| 14.0° | 319.3° | 296.9° |

Velocità di misura = 608 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola di raffreddamento