R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0135 | Codice R.E.M | 15288 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITM |  | Data : 27/04/2021 08:42:51 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 175 | SIEMENS 1PH 7137 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.433 | 55.00 |  | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 260.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | 1.433 | 55.00 |  | c | 50.00 | rpm | 5300 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.23 | 0.00 | 4.99 |
| 108.8° | 97.4° | 298.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.16 | 0.00 | 0.21 |
| 342.3° | 277.5° | 270.5° |

Velocità di misura = 625 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera