R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 20210035 | Codice R.E.M | 15249 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SPV |  | Data : 20/01/2021 12:04:21 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 316 | GIRANTE DIAM. 330 N°3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.426 | 140.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 90.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 1.279 | 140.00 |  | c | 480.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27.66 | 0.00 | 19.81 |
| 325.8° | 10.1° | 112.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.38 | 0.00 | 0.50 |
| 229.5° | 319.4° | 3.6° |

Velocità di misura = 665 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con asse adattato