R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0168 | Codice R.E.M | 15302 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SPV |  | Data : 12/04/2021 12:14:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 526 | GIRANTE DIAM 270 INOX |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.106 | 125.00 |  | a | 48.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 100.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 2.653 | 125.00 |  | c | 470.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.23 | 0.00 | 3.09 |
| 29.3° | 101.8° | 188.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.09 | 0.00 | 0.83 |
| 359.3° | 80.7° | 132.2° |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con asse adattato