R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0108 | Codice R.E.M | 12247 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC |  | Data : 19/02/2021 14:48:37 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 386 | SIEMENS 1GG5254 0NF40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.945 | 110.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 860.00 | Peso | 230.00 |
| P2 | 18.266 | 90.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1670 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.0 | 0.00 | 1.5 |
| 290.7° | 285.9° | 185.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.8 |
| 290.0° | 278.6° | 159.3° |

Velocità di misura = 598 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura chiavetta intera