R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0106 | Codice R.E.M | 8903 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC |  | Data : 24/02/2021 12:58:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 375 | SIEMENS 1GG6186 -0NF40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.852 | 90.00 |  | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 660.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 6.719 | 65.00 |  | c | 85.00 | rpm | 2460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.13 | 0.00 | 0.52 |
| 212.0° | 209.2° | 62.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.03 | 0.00 | 1.00 |
| 253.2° | 289.7° | 51.5° |

Velocità di misura = 652 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera