R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0107 | Codice R.E.M | 8409 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC |  | Data : 04/03/2021 13:26:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 680 | SIEMENS 1GH6288 0NG40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 25.156 | 130.00 |  | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 970.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 28.437 | 115.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 38.1 | 0.00 | 100.9 |
| 85.9° | 344.0° | 319.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 1.7 |
| 42.3° | 94.8° | 175.1° |

Velocità di misura = 544 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta