MANUALE DI FUNZIONAMENTO SOFTWARE SINAMICS STARTER

VERSIONE 5.4

PER COLLAUDO MOTORI CON CONNETTORI DRIVE CLICK

Per aprire il programma cliccare sull’icona starter dopo l’apertura del programma appariranno in sequenza due finestre:

GUIDA INTRODUTTIVA STARTER

STARTER WINDOWS PROGETTO

Chiuderle entrambe.

Successivamente cliccare sull’icona NODI PARTENR RAGGIUNGIBILI presente sulla barra dei comandi. A questo punto si apre la sottofinestra relativa e se si è scelto il collegamento in THCP  all’interno della finestra appare la striscia:

APP_di _AZIONAMENTO_1………

Quindi flaggare la finestrella presente all’inizio della striscia e cliccare su applica (parte bassa a sx della finestra).

A questo punto appare sotto finestra :APPLICARE NEL PROGETTO GLI APPARECCHI DI AZIONAMENTO. Con questa operazione il software ha letto i dati dell’azionamento  e li ha passati sul pc.

Con il messaggio: GLI APPARECCHI DI AZIONAMENTO SONO STATI INSERITI NEL PROGETTO.

Chiudiamo la sotto finestra e andiamo sulla barra dei comandi verticale a dx e andiamo a configurare l’azionamento cliccando su configurazione.

A questo punto a schermo intero appare la maschera per configurare l’azionamento, cliccando su CONFIGURA DDS si apre la sottofinestra:

CONFIGURAZIONE APP DI AZIONAMENTO STRUTTURA DI REGOLAZIONE

Lasciare la selezione REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI CON ENCODER che già ti propone e cliccare su avanti sulla parte bassa della sottofinestra, a questo punto dobbiamo selezionare il codice dell’azionamento che nel nostro caso è:

6SL3210-1PE21-8ALX

Una volta selezionato il codice cliccare su avanti e nella sotto finestra appare il tipo di azionamento selezionato, a questo punto cliccare ancora su avanti e nella sottofinestra appare la schermata di selezione del motore quindi flaggare la finestrella: MOTORE CON INTERFACCIA DRIVE CLICK

se invece il motore è senza drive- allora flaggare la finestrella:

SELEZIONA MOTORE STANDARD DALLA LISTA

Cliccare ancora su avanti

E sempre nella sottofinestra ti chiede di selezionare se il motore è con il freno o no: selezionare NESSUN FRENO DI STAZIONEMENTO MOTORE PRESENTE.

(si deve sempre scegliere questa tipologia di motore con nessun freno di stazionamento e se si deve provare un motore con il freno montato allora alimentare il freno esternamente e selezionare sempre NESSUN FRENO DI STAZIONEMENTO MOTORE PRESENTE, questo perché per alimentare il freno l’azionamento ha bisogno di una apparecchiatura esterna che noi non abbiamo).

Dopo aver selezionato cliccare sempre su avanti

A questo punto sempre nella sottofinestra ti propone la selezione della retroazione, il software ti propone già selezionato L’ENCODER 1 che è quello che lui ha già letto, quindi cliccare ancora su avanti.

A questo punto ti chiede di selezionare il TELEGRAMMA FROFIdrive, lasciare quello già proposto e cliccare su avanti e quindi cliccare su FINE.

quindi andare sulla barra dei comandi e cliccare sull’icona COLLEGA GLI APPARECCHI DI APPLICAZIONE  per andare online e una volta che siamo online quindi cliccare sull’icona a fianco a dx dell’icona per andare online (icona con la freccia gialla rivolta verso il basso) per caricare i dati (oppure la stessa operazione si può fare all’interno della sottofinestra cliccando su carica apparecchi destinazione e quindi va a copiare da  RAM A ROM sul drive.

A questo punto ti chiede di fare il POWER ON e quindi bisogna disalimentare e rialimentare l’azionamento sia la parte di potenza che quella ausiliare ( noi lo facciamo aprendo i portafusibili presente all’interno del quadro).

Dopo aver riacceso l’azionamento bisogna ricliccare sull’icona (collega agli apparecchi di destinazione) per andare online.

A questo punto riappare la sottofinestra Collegamento online/offline all’interno della sottofinestra cliccare su carica nel PG.

A questo punto andare sulla barra comandi verticale a sx e nella sottolista di AZIONAMENTO_1 selezionale MESSA IN SERVIZIO e nella sottolista selezionare PANNELLO DI COMANDO e controllare se sono presenti degli allarmi.

Successivamente sulla parte bassa a sx dello schermo selezionare:

ASSUMI PRIORITA’ DI COMANDO e accettare all’interno della sottofinestra che apparirà.

Poi cliccare su ABILITA ti mette i tasi verde e rosso per abilitare la rotazione del motore a questo punto cliccare sul pulsante verde di start e digitare il numero di giri desiderato nella finestra accanto ai tasti verde e rosso e premere invio.

( ATTENZIONE!!! digitare un valore sempre basso per iniziare a far girare il motore, per esempio 200 o 300 giri e salire di 500 giri alla volta la stessa operazione si deve eseguire per scendere con il numero di giri). Per visualizzare tutti i parametri della prova tipo assorbimento tensione coppia ecc…  cliccare sull’icona presente in basso a sx accanto al tasto GUIDA.

Dopo aver eseguito la prova cliccare su cedi priorità di comando e chiudere il programma.